| ### Приложение № 1. ### к Договору № 4862/11. ### от «______» ____________ 2022 г.. #### УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» _________________ И.М. Русу; #### СОГЛАСОВАНО ______________________ ___________________________ _ ___________________ ___________. |  |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на разработку разделов проектной документации

по автоматизации технологических процессов на Объекте:

«Создание системы мониторинга гидрометеорологических факторов (СГММ), влияющих на безопасность судоходства в границах Морского канала и на подходах к нему (Обская губа)»

| № п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |  |
|  |  | Идентификационные сведения объекта капитального строительства | Создание системы мониторинга гидрометеорологических факторов (СГММ), влияющих на безопасность судоходства в границах Морского канала и на подходах к нему (Обская губа), в границах Морского канала, Обская губа, Ямальский район, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Российская Федерация. |
|  |  | Вид строительства | Новое строительство |
|  |  | Основание для подготовки проектной документации | - Протокол совместного совещания ГК «Росатом» и ПАО «НОВАТЭК» от 19.12.2019 г; - Научно-исследовательская работа «Определение условий безопасного плавания в границах Морского канала». |
|  |  | Местоположение объекта строительства | Обская губа в районе пос. Сабетта, Ямальский район, Тазовский район Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Российская Федерация |
|  |  | Заказчик | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |
|  |  | Подрядчик | Выбирается по итогам процедуры закупки |
|  |  | Исходные данные и условия для подготовки проектной документации | - Задания на разработку разделов по автоматизации технологических процессов; - Иные материалы по запросу Подрядчика, при условии их наличия у Заказчика. |
|  |  | Вид документации | Проектная документация |
|  |  | Основные технико-экономические показатели и параметры проектируемого объекта (объектов) | В рамках СГММ в районе Морского канала необходимо организовать сбор и передачу информации на регулярной основе: - метеорологической (атмосферное давление, скорость и направление ветра, температура и влажность воздуха); - гидрологической (колебаний колебания уровня моря, скорость и направление течений, профиль течений; - ледовой (скорость и направление дрейфа льда, толщина льда, мощность ледяных образований, сплоченность, форма льда и др.) информации. - пространственно-временное распределение ледяного покрова с возможностью наложения на электронную навигационную карту. Поступление информации должно осуществляться в штаб морских операций ФГУП «Атомфлот», непрерывно на протяжении всего календарного года – по возможности в режиме реального времени, а в период ледового сезона – в режиме реального времени, в целях получения детальной оперативной информации об изменениях ледовой обстановки в районе Морского канала. Способ передачи информации определяется в ходе выполнения работ. Поступление обработанной штабом морских операций ФГУП «Атомфлот» информации должно осуществляться в штаб морских операций ПАО «НОВАТЭК», СКУДС морского порта Сабетта, в Отдел по контролю за ледовой обстановкой Блок по маркетингу и морской транспортировке ОАО «Ямал СПГ» непрерывно на протяжении всего календарного года – ежедневно с периодичностью согласованной Заказчиком. Состав оборудования СГММ (уточняется в ходе выполнения Работ): - стационарная автоматическая метеорологическая станция, размещаемая на гидротехническом основании; - автоматическое гидрологическое оборудование, размещаемое на гидротехническом основании; - стационарные радары с ледовым интерпретатором, устанавливаемые на гидротехническое основание; - дрейфующие радиомаяки, размещаемые в ледовый период на лед и припай. Предельная стоимость строительства (с НДС) в ценах соответствующих лет согласовывается Заказчиком, на основании разработанных Подрядчиком общих технических решений. |
|  |  | Особые условия строительства | - Условия арктической климатической зоны; - Ограниченный безледовый навигационный период; - Отсутствие производственной и материальной базы в районе строительства Объекта; - Ледовая экзарация дна; - Сложные ледовые условия; - Строительство в условиях открытого побережья. |
|  |  | Источники финансирования | Средства по Договору№ 775/1096-Д от 25.08.2021, заключенному Заказчиком с Генеральным заказчиком – ФГУП «Гидрографическое предприятие». |
|  |  | Идентификационные признаки зданий и сооружений |  |
| 1.12.1 |  | Назначение | СГММ предназначена для обеспечения безопасного мореплавания в границах Морского канала и на подходах к нему. |
|  |  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | СГММ относится к объектам транспортной инфраструктуры. |
| 2. Основные требования к проектной документации |  |  |  |
|  | Требования к режиму работы |  | Круглогодично, круглосуточно. |
|  | Срок выполнения работы |  | Согласно Календарному плану (Приложение № 3 к Договору № 4862/11). |
|  | Требования к качеству конечной продукции |  | В соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ. |
|  | Требования к режиму работы оборудования |  | Система автоматизации должна обеспечить круглогодичную круглосуточную работу оборудования и систем связи. |
|  | Состав и объем работ |  | 2.5.1 Выполнить проектирование в соответствии с действующими нормами, ТУ и требованиями Заказчика; 2.5.2 ТУ предоставляются Заказчиком на основании соответствующего запроса Подрядчика; 2.5.3 Предусмотреть системы автоматизации, контроля и управления всех систем инженерного обеспечения и технологических процессов объекта, метрологии в объёме проектирования, в том числе: – Автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП); – Автоматизированную систему диспетчеризации инженерных систем (АСУ ИС) (при необходимости); – Единую автоматизированную систему управления энергоснабжением (АСУ Э) (при необходимости); 2.5.4 Предусмотреть установку датчиков и приборов АСУ ТП системы оборота нефтепродуктов; предусмотреть сбор и передачу сигналов в аппаратную (при необходимости); Связь между приборами среднего и нижнего уровней АСУ ТП определить при проектировании и согласовать с Заказчиком. Связь между оборудованием «среднего» и «верхнего» (при необходимости) уровней АСУ ТП осуществляется по оптоволоконным линиям с резервированием; 2.5.5 Предусмотреть возможность работы технологического оборудования инженерных систем в ручном, дистанционном и автоматических режимах; согласовать с Заказчиком; 2.5.6. Разработать для локальных и объединённых систем объекта индивидуальные перечни измеряемых и управляемых параметров, перечни входных / выходных сигналов и команд (при необходимости), согласовать с Заказчиком и Системным Интегратором. 2.5.7 Разработать структурные схемы элементов обобщённой системы и всех локальных систем / подсистем (при необходимости). Предусмотреть применение универсальных протоколов передачи данных по согласованию с Заказчиком. 2.5.8 При проектировании учесть задание на разработку разделов по автоматизации. |
|  | Требования к электроснабжению |  | Разработать решения по электроснабжению систем и элементов автоматизации на основе ПУЭ, иной нормативно-технической документацией, действующей на территории РФ, и в соответствии с ТУ и требованиями Заказчика; |
|  | Особые условия и требования |  | 2.7.1 Содержание разделов проектной документации должно соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2.7.2 Проектная документация должна содержать в обязательном порядке, но не ограничиваясь: - пояснительную записку к проекту; - схему организационной структуры; - описание организационной структуры; - схему функциональной структуры; - схему структурную комплекса технических средств; - перечень входных сигналов и данных; - перечень выходных сигналов; - задания смежным частям проекта (при необходимости); - план расположения оборудования; ведомость оборудования и материалов; - локальный сметный расчет. |
|  | Требования к режиму работы |  | Круглогодично, круглосуточно, в режиме, приближенном к реальному времени. |
|  | Требования к формату передачи электронных документов |  | Электронная версия документа должна быть оформлена в соответствие с требованиями Приказа №783/пр от 12 мая 2017 года. Электронная версия комплекта документации (в форматах *.dwg, *.pdf, *.doc *gsfx, *xls) передаётся на CD-R/DVD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск).На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: Наименование проекта, Заказчика, Подрядчика, Даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. П.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. |
|  | Количество экземпляров выдаваемой проектной документации и вид информационного носителя |  | По окончании Работ Подрядчик представляет Заказчику: - 6 копии документации в бумажном виде; - 6 копии в электронном виде. |
| 3. Требования к согласованиям и экспертизам |  |  |  |  | По окончании Работ Подрядчик представляет Заказчику: - 4 копии документации в бумажном виде; - 4 копии в электронном виде. |
| 3.1 | Необходимость получения согласований |  | - Получить согласование раздела ПД (в части, касающейся объема разрабатываемых решений) в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство). - Получить положительное заключение Государственной экологической экспертизы раздела ПД (в части, касающейся объема разрабатываемых решений) (ГЭЭ). - Получить положительное заключение раздела ПД (в части, касающейся объема разрабатываемых решений), результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» (ГГЭ). - Сопровождение в согласовании раздела ПД (в части, касающейся объема разрабатываемых решений) в Росрыболовстве, ГЭЭ, ГГЭ и получении всех разрешений осуществляет Подрядчик при участии Заказчика, в соответствии с условиями Договора. - Получить положительное заключение ведомственной экспертизы Госкорпорации «Росатом» (при необходимости) (в части, касающейся объема разрабатываемых решений). - Направление ПД на согласование в государственные органы и экспертизы осуществлять по письменному согласованию с Заказчиком. Проекты запросов в государственные органы и иные учреждения согласовывать с Заказчиком до их направления. |

| РАЗРАБОТАЛ: Главный инженер проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.С. Зенин |
| СОГЛАСОВАЛ: Главный инженер |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.А. Терновой |