Приложение № 1

к Договору № 4843/14

от ________ 2022 г.

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» _________________И.М. Русу | СОГЛАСОВАНО ________________ |
| --- | --- |
| ЗАДАНИЕ на разработку разделов проектной документации на автоматизированные системы управления по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север», 2 и 3 этапы» |  |  |  |

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | «Нефтяной терминал «Порт бухта Север», 2 и 3 этапы» (далее – Объект) |
|  | Местоположение объекта | Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, бухта Север |
|  | Генеральный Заказчик | ООО «Восток Ойл» |
|  | Генеральная проектная организация (далее – Заказчик) | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корпус 2 e-mail: lenmor@lenmor.ru |
|  | Исполнитель | Определяется по итогам закупочной процедуры |
|  | Стадия проектирования | Проектная документация (далее – ПД) |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Срок выполнения работ | В соответствии с Договором |
|  | Требования к выделению этапов строительства объекта | - В составе ПД предусмотреть выделение следующих этапов строительства: - 2 этап – строительство технологических причалов для отгрузки 50 млн. тонн нефти в год, а также объектов федеральной собственности, необходимых для функционирования Этапа 2. - 3 этап – строительство технологических причалов для отгрузки 25 млн. тонн нефти в год, а также строительство объектов федеральной собственности - акватории порта, средств навигационного оборудования, объектов системы обеспечения безопасности мореплавания. |
|  | Требования к основным технико-экономическим показателям | - Общая мощность объекта с учетом объекта «Нефтяной терминал «Порт бухта Север» 101,1 млн. тонн нефти в год. - мощность объекта на 2 этапе – 50 млн. тонн нефти в год (76,1 млн. тонн нефти в год с учетом объекта «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»). - мощность объекта на 3 этапе – 25 млн. тонн нефти в год (101,1 млн. тонн нефти в год с учетом Этапа 2 и объекта «Нефтяной терминал «Порт бухта Север») - Расчетные суда: Грузовое судно (нефтеналивное): - арктический танкер Аrc7 (НОА-100); - Дедвейт 120 000 тонн; - длина судна – 269,0 м; - ширина судна – 44,0 м; - осадка судна в грузу – 14,5 м. Грузовые суда (строительные грузы): - Судно СОА-23 (причал № 1,2) - Дедвейт 23 000 тонн; - Длина судна 173,55 м; - Ширина судна – 24,5 м; - Осадка судна в грузу – 11,35 м - Судно СОА-7 - Дедвейт 7075 тонн; - Длина судна – 131,6 м; - Ширина судна – 19,3 м; - Осадка судна в грузу – 7,0 м. Суда портового флота: - Буксир-кантовщик (типа "ПУР") - Дедвейт 130 тонн; - Длина судна 30,9 м; - Ширина судна – 11,2 м; - Осадка судна в грузу – 4,03 м - Буксир-кантовщик (типа "Юрибей ") - Дедвейт 260 тонн; - Длина судна 39,5 м; - Ширина судна – 14,0 м; - Осадка судна в грузу – 7,1 м - Буксир-кантовщик «Волчок» - Дедвейт 50 тонн; - Длина судна 20,4 м; - Ширина судна – 8,5 м; - Осадка судна в грузу – 2,9 м - Ледокол (проект "Aker ARC 124") - Длина судна 89,2 м; - Ширина судна – 19,9 м; - Осадка судна в грузу – 7,5 м - Нефтемусоросборщик (проект 21460) - Длина судна 41,2 м; - Ширина судна – 9,0 м; - Осадка судна в грузу – 3,20 м. |
|  | Особые условия строительства | - Природно-климатические и инженерно-геологические условия: - Район распространения вечномерзлых (многолетнемерзлых) грунтов; - Абсолютная минимальная температура – минус 48,1˚С; - Климатический подрайон определить согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; |
|  | Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений | - Назначение: Нефтяной терминал предназначен для: - погрузки нефти на танкеры для дальнейшей транспортировки в порты РФ и иностранных государств; - приемки грузов, необходимых для строительства и эксплуатации Нефтяного терминала «Порт бухта Север», 2 и 3 этапы» и иных объектов Заказчика в районе бухты Север. - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: - Принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры. - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: Для территории, на которой будет осуществляться строительство нефтяного терминала характерно: - сплошное распространение многолетнемерзлых пород и связанных с мерзлотой опасных физико-геологических процессов, влияющих на строительство и эксплуатацию объектов; - присутствуют опасные гидрологические явления и процессы, а именно: наводнения в период весеннего половодья и ледохода на реках, летне-осенние высокие дождевые паводки, высокие уровни при установлении ледостава; - отсутствуют опасные геологические явления и процессы (сейсмическая, и вулканическая активность, обвалы и оползни); - сейсмичность района проектируемого строительства в соответствии с картой В (объекты повышенной ответственности - особо опасные, технически сложные или уникальные сооружения) оценивается в 5 баллов по шкале MSK-64 (согласно указаниям СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»); - аварийные ситуации с проливом нефтепродуктов, возникающие при перегрузке нефтепродуктов, при эксплуатации трубопроводов и при частичном разрушении трубопроводов. Исходными данными для расчетов последствий возможных аварий при проливе нефтепродуктов являются: количество опасного вещества и расстояние от опасного объекта до зданий с постоянным пребыванием людей. - Принадлежность к опасным производственным объектам: - Терминал является объектом, на котором используются, хранятся и транспортируются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Класс опасности - опасный производственный объект II класса опасности (уточняется при проектировании в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»); - Пожарная и взрывопожарная опасность: - Меры по обеспечению пожарной и взрывопожарной безопасности проектируемых объектов предусматриваются в проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Производственные и технологические здания категорируются по СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: - в отдельных зданиях предусматривается постоянное пребывание людей. - "Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений – повышенный и нормальный (КС-3 и КС-2 по ГОСТ 27751-2014) в соответствии со ст. 48.1 № 190-ФЗ, Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 4, п. 8) и ГОСТ 27751-2014 (п. 3.2, прил. А). Уровень ответственности для каждого здания и сооружения определить Заказчику и согласовать с Генеральным заказчиком". |
|  | Требования к составу и оформлению документации | - Технические решения должны базироваться на опыте строительства и эксплуатации нефтегазодобывающих производств и морских терминалов в сложных природно-климатических условиях и предусматривать использование как апробированных, ранее реализованных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, приводящих к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих технологий. - При разработке ПД необходимо руководствоваться перечнем ДТПК (документация типового проектирования) в соответствии с реестром ДТПК №16, доведенным письмом ПАО «НК «Роснефть» исх. №43-172 от 11.01.2021. - Не регламентированные настоящим заданием технические решения, применяемые при проектировании объекта, согласовывать с Заказчиком. - Расчеты технологических процессов выполнять с применением сертифицированных программных продуктов. - Документацию разработать в соответствии с локальными нормативными требованиями Генерального заказчика. - Документацию разработать с учетом: - «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004г. №190-ФЗ; - Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, с учетом специфики проектируемого объекта; - ТТП и ТУ Компании; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» - ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизация технологических процессов»; - ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»; - ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования»; - ГОСТ 24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»; - ГОСТ 34.201-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования»; - ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 50649-94 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытания»; - Стандартом Компании «Построение комплексной информационно-управляющей системы (КИУС) нефтегазодобывающего дочернего общества» № П3-04 С-0001. - Положением Компании «Автоматизированные системы управления технологическими процессами нефтегазодобычи. Требования к функциональным характеристикам» № П3-04 С-0038. - Положением Компании «Разработка технических требований на создание или модернизацию автоматизированной системы управления технологическими процессами» № П3-04 Р-0106. - Стандарт ООО «РН-Ванкор» П3-04 Р-0389 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами нефтегазодобычи. Требования к функциональным характеристикам». - Стандарт ООО «РН-Ванкор» П3-04 Р-0106 «Разработка технических требований на создание или модернизацию Автоматизированной системы управления технологическими процессами». |
|  | Требования к документации для закупочных процедур | Документацию для комплектации объекта оборудованием и материалами выполнить в составе: - Опросные листы, технические задания заводам–изготовителям, технические требования на изготовление оборудования; - Заказная документация (технические требования, опросные листы) в соответствии с реестром, определённым на стадии Проектная документация; - В заказных спецификациях указывать принадлежность к блочной поставке, ссылки на опросные листы и технические требования; - Включить в ТТ, Т3 и OЛ требование о согласовании с проектной организацией несоответствия изготавливаемых и поставляемых МТР заказной документации через соответствующие службы Заказчика; - Заказную спецификацию направлять на согласование Заказчику, выделив из состава разработанной документации комплектами с обязательным указанием их в сопроводительном листе. |
|  | Требования к применяемым технологическим решениям | - Учесть необходимость применения малолюдных технологий. - Доступ для маломобильных групп населения в административных зданиях на территории нефтяного терминала не предусматривать. - Предусмотреть унификацию решений по применяемому оборудованию с объектом «Нефтяной терминал «Порт бухта Север». - Внесения изменений в утверждённый перечень объектов капитального строительства должны быть согласованы и утверждены Заказчиком. - В составе проектной документации указать сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности. - Решения, принятые в проектной документации должны обеспечить прохождение ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Не регламентированные настоящим заданием технические решения, применяемые при проектировании объекта, согласовывать с Заказчиком. |
|  | Автоматизация технологических процессов | - В составе ПД разработать: - функциональную схему автоматизации; - структурную схему КТС АСУ ТП; - таблицу сигналов и функций управления проектируемой АСУ ТП; - автоматизированную систему диспетчеризации инженерных систем (АСУ ИС); - автоматизированная система управления пенным и водяным тушением грузовых операций (АСУ ПВТ); - спецификацию оборудования, изделий и материалов СА и АСУ ТП, ОЛ и ТТ на оборудование, шкафы (станции) управления и приборы АСУ ТП. - Функциональные схемы автоматизации выполнить развернутым способом в соответствии с ГОСТ 21.208, ГОСТ 21.408, при котором на схеме изображают состав и место расположения технических средств автоматизации каждого контура контроля и управления. - В составе АСУ ТП предусмотреть: - противоаварийную автоматическую защиту; - противопожарную защиту и газовую безопасность, для обеспечения безопасной остановки или перевода процесса в безопасное состояние, в случае критического отклонения от предусмотренных технологическим регламентом параметров (остановку осуществлять в случае аварийного отклонения параметров технологического процесса, загазованности, пожара, а также вручную оператором по факту нарушения целостности оборудования и трубопроводов и в других случаях, во избежание взрыва, пожара, разрушения и угрозы жизни людей); - систему заземления приборов и средств автоматизации в соответствии с ПУЭ. - В составе АСУИС предусмотреть: - автоматическое регулирование технологических параметров инженерных систем, включая регулирование потребляемой мощности; - автоматическое управление инженерными системами в нормальном и аварийных режимах; - дистанционное управление оборудованием инженерных систем из помещения операторной; - управление аварийным энергоснабжением от ДЭС; - коммерческий и технический учет электроэнергии; - дистанционное управление оборудованием инженерных систем и устройство АРМ оператора; - В составе АСУПВТ предусмотреть: - автоматическое управление установками пожаротушения; - дистанционное управление с рабочего места оператора; - блокировку технологических систем при пожаре; - диагностику состояния технических средств системы, локализацию, сигнализацию и регистрацию отказов оборудования системы; - многоуровневую парольную защиту от несанкционированного доступа. - Выполнить проектирование комплекса технических средств автоматизации технологических процессов в составе следующих систем: - АСУ ТП; - система передачи данных и управления; - система телемеханики, система ПАЗ. - Размещение КТС АСУ ТП и сбор информации предусмотреть в шкафе КИПиА. - Разработать в составе проекта раздел «Автоматизация технологических процессов» с целью создания АСУ ТП в соответствии с ТТП выполненными в соответствии с Положением Компании «Разработка технических требований на создание или модернизацию автоматизированной системы управления технологическими процессами» № П3-04 Р-0106. - Функциональные характеристики проектируемой АСУ ТП и уровень автоматизации технологических процессов принять по классу [указать класс] в соответствии с Положением Компании «Автоматизированная система управления технологическими процессами нефтегазодобычи. Требования к функциональным характеристикам» № П3-04 С-0038. - Предусмотреть интеграцию проектируемой АСУ ТП со смежными системами автоматизированного управления и безопасности технологического объекта. - Предусмотреть интеграцию проектируемой АСУ ТП с системами вышестоящего уровня. - В проектной документации предусмотреть технические решения по защите информации АСУ ТП. - Все электрические и электронные средства систем автоматизации, размещаемые во взрывоопасных зонах технологических объектов, должны применяться только во взрывозащищенном исполнении и иметь уровень взрывозащиты, отвечающий требованиям, ТР ТС 012. - Приборы и средства автоматизации, устанавливаемые на открытых площадках, должны иметь соответствующее климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150. Для приборов, не имеющих низкотемпературного исполнения, предусмотреть термочехлы для обогрева. - Основные решения по автоматизации, структурную схему АСУ ТП предоставить на согласование Заказчику в следующем содержании: - решения по структуре систем автоматизации, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы, подсистем; - решения по взаимосвязям систем автоматизации со смежными системами, обеспечению требования к совместимости; - решения по режимам функционирования, диагностированию работы систем автоматизации; - состав функций и задач, реализуемых системой (подсистемой); - решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте автоматизации; - решения по составу информации, объему, способам ее организации и передачи, видам машинных носителей, входным и выходным документам и сообщениям, последовательности обработки информации и другим компонентам; - решения по составу программных средств, языкам деятельности, алгоритмам процедур и операций, методам их реализации; - предварительный перечень сигналов (таблица сигналов) системы автоматизации; - предварительные спецификации основного оборудования. |
|  | Объем работ | В составе разрабатываемых томов ПД необходимо: - Разработать проектные решения по автоматической системе управления; - Разработать спецификации на оборудование (заказные спецификации), опросные листы для заказа типового оборудования; - Разработать сметную документацию; - Разработать задания для разработки смежных разделов ПД; - Обеспечить получение положительных заключений государственных и негосударственных экспертиз и согласований (в том числе аудитов), требуемых законодательством в части разрабатываемых проектных решений. |
|  | Требования к сметной документации | - Состав и содержание раздела «Смета на строительство объектов капитального строительства» (Смета) должны соответствовать требованиям «Методики определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации № 421/пр от 04.08.2020 г. и введенной в действие с 05.10.2020 г. (далее Методика); - Стоимость строительства в Смете должна быть определена базисно - индексным методом по расценкам Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2020, введённой в действие приказом Минстроя России от 26.12.2019 года №876/пр и внесённой в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства, с учетом всех изменений и дополнений; - Локальные сметные расчеты (Локальные сметы) выполнить по форме Приложения №2 Методики в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по итогу Локальных сметных расчетов (Локальных смет) ежеквартальными индексами Минстроя России для региона Красноярский край на дату представления сметной документации для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства в ФАУ «Главгосэкспертиза России»; - Объектные сметные расчеты (Объектные сметы) выполнить в двух уровнях цен по форме Приложения №5 Методики; - При определении сметной стоимости строительства следует предусмотреть разделение затрат по следующим источникам финансирования: - затраты на объекты федеральной собственности; - затраты на объекты инвестиционной составляющей. - Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании базовых сборников средних сметных цен. В случае отсутствия сметных цен по отдельным строительным материалам, стоимость материалов определять на основании фактической (текущей) цены по прайс-листам поставщиков с пересчётом в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость материалов подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Стоимость оборудования в объектных и локальных сметных расчётах определять в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. для региона строительства по отпускным ценам с начислением транспортных, заготовительно-складских расходов и прочих затрат, относящихся на стоимость оборудования в соответствии с рекомендациями Методики. при отсутствии отпускных базовых цен на отдельные виды оборудования, их стоимость определять на основании прайс-листов поставщиков с пересчётом текущих цен в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость оборудования подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Ценообразование привести в смете со ссылкой на код строительного ресурса по конъюнктурному анализу; - Транспортные расходы на материалы и оборудование, с учетом заготовительно-складских расходов, по прайсам-листам принять: - на материалы – 5% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 2% на заготовительно-складские расходы; - на металлоконструкции – 3,7% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 0,75% на заготовительно-складские расходы; - на оборудование – 4,2% от стоимости оборудования по прайс-листам, в т.ч. 1,2% на заготовительно-складские расходы. - Лимитированные и прочие затраты включать в соответствии с рекомендациями Методики; - Сметная стоимость строительства подлежит государственной экспертизе на предмет проверки достоверности её определения в соответствии с п.27(3) Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», введенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 года №1948. |
|  | Требования к режиму предприятия | Режим работы предприятия: круглогодичный, круглосуточный. |
|  | Требования к технологии и основному оборудованию | - Принятые решения по части технологии, оборудования, строительных решений, организации строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам РФ. - Разработанные решения должны обеспечивать оптимизацию капитальных вложений и эксплуатационных затрат и учитывать проектные решения по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север». - Предусмотреть использование энергосберегающих, экологически чистых технологий. - Применяемое оборудование, конструктивное и материальное исполнение, климатическое исполнение согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к энергосбережению | - Предоставить технологические исходные данные для разработки раздела «Энергосбережение» согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. |
|  | Исходные данные, передаваемые Заказчиком исполнителю | - Результаты инженерных изысканий. - Схема генерального плана Терминала. - Архитектурно-планировочные решения по зданиям и сооружениям. - Сведения по грузообороту, технологии хранения и переработки грузов. - Иные необходимые исходные данные, необходимые для выполнения работ по письменному запросу Исполнителя. |
|  | Субподрядные организации | - Перечень субподрядных проектных организаций, привлекаемых подрядчиком в обязательном порядке, согласовывается с Заказчиком; - Подрядчик несет полную ответственность за привлекаемые проектные организации по наличию необходимых лицензий, допусков и прочей разрешительной документации для выполнения поручаемых проектно-изыскательных работ. |
|  | Согласования и экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ | - Обеспечить получение необходимых согласований для завершения государственной экспертизы проектной документации с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение разработанной проектной документации до получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части разработанных решений. |
|  | Порядок сдачи работы | - Предусматривается передача промежуточных (находящихся в разработке) проектных материалов по требованию Заказчика по электронной почте или на мобильном носителе во время посещения проектного офиса или головного офиса исполнителя, а также во время проведения совещаний; - После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» Исполнитель представляет Заказчику тома рабочей документации: - два подлинных экземпляра и три копии в сброшюрованном виде на бумажных носителях; - в формате разработки, а также отсканированную копию подлинного экземпляра в формате .pdf на электронных носителях (CD-R, DVD-дисках) в трех экземплярах. |
|  | Требования к передаче материалов | - Текстовые документы предоставить в оригинальных форматах (MS Office 2010) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader). - Чертежи предоставить в формате DWG (AutoCAD) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader). - Электронная версия комплекта документации, предоставляемая на CD-R диске (дисках), должна передаваться сопроводительным документом с подтверждением отсутствия на диске (дисках) вирусов по результатам проверки специализированного антивирусного ПО. Указать наименование примененного специализированного антивирусного ПО. - Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. - На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной документации, Заказчика, проектировщика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается аналогичная маркировка. - В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания с гиперссылками на каждый физический раздел комплекта документации. - Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. - Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7/8/10. |

| Ведущий специалист УГИП |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.С. Богачев |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| Главный инженер |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.А. Терновой |
| Главный инженер проекта |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
| «_____»______________2022 г. |  | А.Ю. Талызин |