Приложение № 1

к Договору № 4831/23

от _____________2022 г.

| # СОГЛАСОВАНО ______________________ ______________________ ________________/_____________/ |  | # УТВЕРЖДЕНО Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» _____________________/И.М. Русу/ |
| --- | --- | --- |

Задание

на разработку документации по очистным сооружениям и опреснительной установке по объекту: «Строительство универсального морского терминала в районе мыса Наглёйнын»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Договор № 4831/23 от ____________ 2022 г., заключенный между Подрядчиком и субподрядчиком. |
|  | Застройщик | ООО «ГДК Баимская» |
|  | Подрядчик (проектная организация) | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |
|  | Субподрядчик | Определяется по итогу закупочной процедуры |
|  | Наименование объекта (Объект) | Строительство универсального морского терминала в районе мыса Наглёйнын |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Месторасположение предприятия, сооружения | Район мыса Наглёйнын, Залив Чаунская Губа, Чукотский автономный округ, Российская Федерация. |
|  | Вид разрабатываемой документации | - Проектная документация; - Рабочая документация. |
|  | Основные технико-экономические показатели | - Производительность очистных сооружений поверхностного стока – до 3000 куб.м./сут (уточняется при проектировании); - Производительность станции опреснения морской воды – до 600 куб.м./сут по пресной воде (уточняется при проектировании). |
|  | Исходные данные | - Характеристики объекта - Состав выпускаемых томов ПСД. - Генеральный план проектируемого объекта - Информацию о требуемом количестве и качестве воды / поступающих сточных вод. - Подрядчик предоставляет необходимые для проектирования исходные данные по письменному запросу субподрядчика при их наличии. В случае отсутствия предложить оптимальное техническое решение по согласованию с Застройщиком. |
|  | Срок выполнения работы | Выполнить в соответствии с календарным планом к договору на проектирование. |
|  | Идентификация зданий и сооружений согласно 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | - Назначение Объекта: - Обеспечение круглогодичного приема судов; - Обеспечение швартовых и технологических операций по погрузке/перегрузке медного концентрата в биг-бэгах; - Прием и перегрузка генеральных грузов в контейнерах, техники, оборудования, нефтепродуктов (дизельное топливо), низкозамерзающих жидкостей на период строительства и эксплуатации объекта; - Обеспечение возможности захода, стоянки атомной плавучей электростанции; - Обеспечить возможность стоянки судов портофлота. - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технические особенности, которых влияют на их безопасность - принадлежит; - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории: определяется по результатам инженерных изысканий: - аварийные ситуации с проливом нефтепродуктов, возникающие при перегрузке нефтепродуктов, при эксплуатации трубопроводов и при частичном разрушении трубопроводов. Исходными данными для расчетов последствий возможных аварий при проливе нефтепродуктов являются: количество опасного вещества и расстояние от опасного объекта до зданий с постоянным пребыванием людей; - Принадлежность к опасным производственным объектам (уточняется при проектировании): - терминал является объектом, на котором используются, хранятся и транспортируются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Класс опасности - опасный производственный объект III класса опасности (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»); - Пожарная и взрывопожарная опасность: определяется проектными решениями в технологической части проекта; - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей определяется при проектировании; - Уровень ответственности проектируемого объекта – повышенный (КС-3 по ГОСТ 27751-2014), в соответствии со ст. 48.1 № 190-ФЗ и с Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 4, п. 8). |
|  | Требования к порядку разработки документации | - Проектную документацию разработать в соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч.: - Постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, с учетом специфики проектируемого объекта - ФЗ №190 от 29.12.2004г. «Градостроительный кодекс РФ» - ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ (ред. 2016г.). - В составе разрабатываемого раздела проектной документации следует предоставить Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке. - ПСД выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ и локальными нормативными документами ООО «КАЗ МИНЕРАЛЗ», в объеме необходимом для получения положительного заключения Главгосэкспертизы. - Документацию разработать в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), в том числе ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также иными действующими техническими документами. - Технико-экономические показатели объекта определить в проекте. |
|  | Состав и объем работ | - Определение состава, количества и основных параметров технологического оборудования, коммуникаций, технологических зданий и сооружений, предназначенных для выполнения операций по приему и очистке стоков и морской воды. - Расстановка технологического оборудования, коммуникаций, технологических зданий и сооружений на генплане по вариантам компоновки терминала. - Согласование взаимного размещения технологического оборудования, коммуникаций, технологических зданий и сооружений на генплане с объектами инфраструктуры терминала. - Разработка томов проектной документации на очистные сооружения и станцию опреснения в составе подразделов ИОС2, ИОС3 (либо ИОС7 - в соответствии с составом проекта Подрядчика). - Разработать решения по автоматизации технологических процессов очистных сооружений и станции опреснения отдельным томом. По решению Подрядчика решения по автоматизации могут быть отражены в составе соответствующих томов ИОС2 и ИОС3. - Разработка заданий смежным специальностям (в том числе для: ПЗУ, АР, КР, ОВиК, ЭС, СС, сметы и др.). Техническое сопровождение при разработке документации в соответствии с выданными Исполнителем заданиями. Проверка и согласование разработанных на основании выданных исполнителем Заданий проектных решений. - Выдача задания для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в том числе номенклатуру и количество образующихся отходов в соответствии с ФККО. - Проработка, обоснование и согласование с Застройщиком процесса утилизации отходов, в том числе концентрата после опреснения морской воды (в тч задания на моделирование и расположение водовыпуска концентрата, образующегося после работы опреснителя). - Техническое сопровождение при согласовании решений у Застройщика совместно с Подрядчиком. - Заказные спецификации (ЗС) на технологическое оборудование и материалы. - Опросные листы (ОЛ) и Технические требования (ТТ) на оборудование заводского изготовления. - Создание ЦИМ (Цифровой информационной модели) разрабатываемых объектов и сетей. - Состав проектной документации обеспечить в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации. - Техническое сопровождение при прохождении главной государственной экспертизы проектной документации, экологической экспертизы, согласований в федеральном агентстве по рыболовству, иных согласований. - Разработка рабочей документации на основе разработанных томов ПД в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации. |
|  | Выделение этапов строительства | Определяется при разработке проектной документации |
|  | Особые условия проектирования и строительства | - Согласно административно-социальному статусу, определяемому соответствующими законодательными актами РФ, рассматриваемый район входит в состав территорий Арктической зоны РФ, а также относится к районам Крайнего Севера. - Условия арктической климатической зоны, условия вечной мерзлоты и сезонного таяния; - В соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99) район строительства относится к климатическому району для строительства I Б; - Ледообразование начинается в среднем 9 октября при стандартном отклонении 13 суток. При этом в наиболее холодные годы ледообразование может начинаться раньше средних сроков на месяц и более. В то же время наиболее поздние сроки ледообразования отклоняются от средних не более чем на 16 суток; - Средняя, максимальная и минимальная многолетняя толщины льда составляют 176, 200 и 150 см соответственно; - В Чаунской губе образуется припай, начало образования 12-20 октября. Торосистость составляет 1-3 балла, но с приближением безледного периода она резко повышается и приближается к 5 баллам; - Средний многолетний уровень минус 1,19 м БС-77; - Среднегодовая температура воздуха составляет минус 10,6 ºС. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха плюс 7,8 ºС, самым холодным – февраль со среднемесячной температурой минус 31,1 ºС. Абсолютный максимум температур наблюдается в июле и составляет плюс 30 ºС, абсолютный минимум – в феврале и составляет минус 52 ºС. - Грунт у поверхности дна – илистый песок. Естественные глубины в Чаунской губе достигают 20 м. - Берег в районе мыс Наглёйнын гористый, обрывистый. - Условия Крайнего Севера, наличие многолетнемерзлых грунтов, абсолютная минимальная температура – минус 52 °С (учесть при выборе оборудования с соответствующим температурным диапазоном работы); - Ограниченный безледовый навигационный период; - Отсутствие производственной и материальной базы в районе строительства Объекта; - Отсутствие автодорожной сети; - Все данные по району строительства уточняются по результатам инженерных изысканий. |
|  | Особые требования к проектированию | - В составе проектной документации указать сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности. Учесть необходимость применения малолюдных технологий эксплуатации и автоматизированного управления технологическими и производственными процессами. - Документацию для комплектации объекта оборудованием и материалами выполнить в составе: - Опросные листы, технические Задания заводам – изготовителям, технические требования на изготовление оборудования; - Заказная документация (технические требования, опросные листы) в соответствии с реестром, определённым на стадии Проектная документация; - В заказных спецификациях указывать принадлежность к блочной поставке, ссылки на опросные листы и технические требования; - Включить в ТТ, Т3 и OЛ требование о согласовании с проектной организацией несоответствия изготавливаемых и поставляемых МТР заказной документации через соответствующие службы Застройщика; - В составе документации выполнить сборники спецификаций оборудования (ССО), выделив оборудование поставки Застройщика и поставки подрядчика. В СО поставки Застройщика должно быть разделение на «Материалы» и «Оборудование». - Заказную спецификацию направлять на согласование Подрядчику, выделив из состава разработанной документации комплектами с обязательным указанием их в сопроводительном листе. - В календарном плане договора на выполнение проектных работ установить дату выдачи ОЛ, ТТ на оборудование длительного цикла изготовления (ДЦИ). - Решения, принятые в проектной документации должны обеспечить получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Не регламентированные настоящим заданием технические решения, применяемые при проектировании объекта, согласовывать с Подрядчиком. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | - Строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам РФ по качеству. - Проектные решения должны соответствовать снижению материалоемкости и трудоемкости строительства, экономного расходования тепловой и электрической энергии, максимальной автоматизации производства, повышения степени заводской готовности оборудования, строительных конструкций, изделий, рациональной утилизации земель, охраны окружающей среды, взрыво- и пожаробезопасности объектов. |
|  | Состав объектов проектирования | - Станция опреснения морской воды - Станция опреснения (тип и конструкцию определить проектом с соответствующим обоснованием в зависимости от потребностей в энергоресурсах, их доступности, количества и способа утилизации отходов и концентрата). - Резервуары чистой воды - Насосная станция второго подъема - Технологические трубопроводы и сооружения в границах здания и площадки станции опреснения морской воды - Иные сопутствующие сооружения. - Очистные сооружения поверхностных сточных вод - Аккумулирующие резервуары (тип и конструкцию определить при проектировании с соответствующим обоснованием) - Комплекс очистных сооружений в наземном исполнении (в том числе сооружения доочистки и сооружения по очистке от специфических примесей). - Комплекс сооружений по обработке осадка. - Технологические трубопроводы и сооружения в границах здания и площадки очистных сооружений - Иные сопутствующие сооружения. Окончательный состав объектов, в том числе выделение объектов федеральной собственности, определить при проектировании и согласовать с Застройщиком и Подрядчиком; |
|  | Режим работы предприятия | - Режим работы – круглогодичный, круглосуточный; - Организация работы персонала – вахтовый метод работы; - Вахта – 1 месяц; - Смена – 12 часов; - Обслуживающий персонал объекта на период вахты проживает в общежитиях Вахтового посёлка. |
|  | Требования к технологии и основному оборудованию | - Технические решения должны обеспечивать минимизацию капитальных вложений и эксплуатационных затрат. - Предусмотреть использование энергосберегающих, экологически чистых технологий. - Применяемое оборудование, конструктивное и материальное исполнение, климатическое исполнение согласовать с Застройщиком. - При технической возможности проектом предусматривать такое конструктивной исполнение зданий, сооружений и оборудования, которое позволяет осуществлять строительство и монтаж блочным способом. - Учесть поступление и специфику состава поступающих поверхностных сточных вод от вертолетной площадки, полигона ТБО, открытых складов медного концентрата. Определить и обосновать возможность и целесообразность очистки сточных вод от специфических загрязнений. При отсутствии возможности (целесообразности) выдать рекомендации Подрядчику для дальнейшего проектирования систем сбора и отведения поверхностного стока со специфическими загрязнениями. - Учесть поступление и специфику состава, а также возможные пиковые концентрации нефтепродуктов в сточных водах, поступаемых с резервуарного парка дизельного топлива и иных объектов. Определить и обосновать возможность и целесообразность очистки сточных вод от специфических загрязнений. При отсутствии возможности (целесообразности) выдать рекомендации Подрядчику для дальнейшего проектирования систем сбора и отведения поверхностного стока со специфическими загрязнениям |
|  | Требования к энергосбережению | - Предоставить технологические исходные данные для разработки раздела «Энергосбережение» согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. |
|  | Требования к сметной документации | - Состав и содержание раздела «Смета на строительство объектов капитального строительства» (Смета) должны соответствовать требованиям «Методики определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации № 421/пр от 04.08.2020 г. и введенной в действие с 05.10.2020 г. (далее Методика); - Стоимость строительства в Смете должна быть определена базисно - индексным методом по расценкам Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2020, введённой в действие приказом Минстроя России от 26.12.2019 года №876/пр и внесённой в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства, с учетом всех изменений и дополнений; - Локальные сметные расчеты (Локальные сметы) выполнить по форме Приложения №2 Методики в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по итогу Локальных сметных расчетов (Локальных смет) ежеквартальными индексами Минстроя России для региона Чукотский Автономный Округ на дату представления сметной документации для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства в ФАУ «Главгосэкспертиза России».; - Объектные сметные расчеты (Объектные сметы) выполнить в двух уровнях цен по форме Приложения №5 Методики; - При определении сметной стоимости строительства следует предусмотреть разделение затрат по следующим источникам финансирования: - затраты на объекты федеральной собственности; - затраты на объекты инвестиционной составляющей. - Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании базовых сборников средних сметных цен. В случае отсутствия сметных цен по отдельным строительным материалам, стоимость материалов определять на основании фактической (текущей) цены по прайс-листам поставщиков с пересчётом в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость материалов подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения). - Стоимость оборудования в объектных и локальных сметных расчётах определять в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. для региона строительства по отпускным ценам с начислением транспортных, заготовительно-складских расходов и прочих затрат, относящихся на стоимость оборудования в соответствии с рекомендациями Методики. при отсутствии отпускных базовых цен на отдельные виды оборудования, их стоимость определять на основании прайс-листов поставщиков с пересчётом текущих цен в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость оборудования подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения). - Ценообразование привести в смете со ссылкой на код строительного ресурса по конъюнктурному анализу; - Транспортные расходы на материалы и оборудование, с учетом заготовительно-складских расходов, по прайсам-листам принять: - на материалы – 5% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 2% на заготовительно-складские расходы; - на металлоконструкции – 3,7% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 0,75% на заготовительно-складские расходы; - на оборудование – 4,2% от стоимости оборудования по прайс-листам, в т.ч. 1,2% на заготовительно-складские расходы. - Лимитированные и прочие затраты включать в сводный сметный расчет в соответствии с рекомендациями Методики; - Затраты на авторский надзор предусмотреть в главе 12 сводного сметного расчета; - Затраты на строительный контроль качества строительства предусмотреть в главе 10 сводного сметного расчета; - Сметная стоимость строительства подлежит государственной экспертизе на предмет проверки достоверности её определения в соответствии с п.27(3) Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», введенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 года №1948. |
|  | Требования к уровню секретности проектной документации | - При выполнении работы руководствоваться требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны; - Распространение материалов, разработанных в соответствии с настоящим Заданием и их публикацию осуществлять только с разрешения Застройщика. |
|  | Согласования и экспертизы документации в соответствии с требованиями законодательства РФ | - Субподрядчик участвует с Застройщиком в согласовании документации с органами исполнительной власти или подведомственными им учреждениями, уполномоченными на проведение государственной экспертизы, органами местного самоуправления и иными организациями; - Субподрядчик проводит техническое сопровождение и консультацию Застройщика в части разрабатываемых субподрядчиком разделов. - Субподрядчик участвует в согласовании документации с Застройщиком, Госкорпорацией «Росатом», ФГУП «Росморпорт; - Субподрядчик обязан провести проектно-техническое сопровождение процесса согласования и экспертизы Проектной документации в установленном законодательством Российской Федерации порядке до получения положительного заключения Федерального агентства по рыболовству, Государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России». |
|  | Субподрядные организации | - Субподрядчик самостоятельно поручает выполнение отдельных проектно-изыскательских работ по договору субподряда с проектными организациями; - Субподрядчик несет полную ответственность за привлекаемые проектные организации по наличию необходимых лицензий, допусков и прочей разрешительной документации для выполнения поручаемых проектно-изыскательных работ; - Субподрядчик несет полную ответственность за качество и сроки выполнения проектно-изыскательских работ привлекаемых проектных организаций и не должен передавать документацию субподрядчика Застройщику без полной внутренней проверки на соответствие требованиям действующих в РФ нормативных документов и настоящего Задания; - Перечень субподрядных проектных организаций, привлекаемых субподрядчиком, в обязательном порядке согласовывается с Застройщиком. |
|  | Порядок сдачи Работ | - После получения положительного заключения ГГЭ, Субподрядчик предоставляет Застройщику 4 копии ПД, откорректированной по замечаниям ГГЭ включая тома, в которые внесены изменения или вновь разработанные в соответствии с настоящим Заданием, в сброшюрованном виде на бумажных носителях и 2 копии на цифровых носителях на русском языке. - Дополнительные оригиналы и копии ПД предоставляются Субподрядчиком в рамках соответствующего дополнительного соглашения к Договору. - При необходимости, в рамках соответствующего дополнительного соглашения к Договору, Субподрядчик организует работы по переводу разработанной проектной документации на английский язык. - Вся отчетная документация в электронном виде предоставляется в 2-х вариантах: в формате *.pdf едиными томами (книгами), в форматах первичного исполнения – *.dwg, *.doc, *.xls и др. форматах. |
|  | Требования к передаче материалов | - Комплекты электронных копий документов должны передаваться на лазерных дисках (CD-R или DVD-R), не имеющих физических повреждений и бумажных наклеек; - На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной документации, Застройщика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. Диск должен быть защищён от записи; - Комплект электронных копий документов должен иметь электронную опись вложения в формате MS Excel с указанием номера диска, номера документа, номера редакции документа, наименования документа, наименований файлов, соответствующих документу; - Текстовые материалы должны быть представлены в формате MS Word 2010, графические материалы (чертежи) с подписями разработчика в исходном формате «AutoCAD» и AdobeReader (*pdf); - Вся отчетная документация в электронном виде должна быть так же предоставлена в формате PDF едиными томами (книгами), содержащими титульные листы и ИУЛы с синими подписями и печатями. - Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. - Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7. - Процедуру передачи документации Субподрядчиком, рассмотрение документации, согласование и утверждение Застройщиком, выполнять в соответствии с требованиями положения ООО «ГДК Баимская» «О порядке получения, рассмотрения, утверждения, хранения проектной, рабочей документации. Внесение изменений в утвержденную документацию». |

| Главный инженер |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  | А.А. Терновой |
| Главный инженер проекта |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  | А.С. Кирик |