Приложение № 1

к Договору № 4584/12

от __________________2022 г.

| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ___________________ /И.М. Русу/ | СОГЛАСОВАНО: _______________________ /_________/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Задание

на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Определение коэффициента, учитывающего перераспределение эпюры активного давления грунта и зависания грунта на анкерах» на гидротехнических сооружениях «Нефтяного терминала «Порт бухта Север».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный заказчик | ООО «Восток Ойл» |
|  | Генеральная проектная организация (далее Заказчик) | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» 198035 Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 3, корп. 2, Телефон (812)-680-0700, E-mail: lenmor@lenmor.ru |
|  | Подрядчик | Определяется по результатам открытого запроса предложений |
|  | Местонахождение строительства | Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, бухта Север |
|  | Цели и задачи | Определение коэффициента, учитывающего перераспределение эпюры активного давления грунта и зависания грунта на анкерах |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Стадия проектирования | Проектная документация |
|  | Состав и объем работ | - Разработать том технического сопровождения, обосновывающий возможность отступления от положений пункта 11.3.24 СП 287.1325800.2016 «Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства», а именно: допустимость использования значения не более 1,3 для коэффициента Ka, учитывающего перераспределение эпюры активного давления грунта, неравномерность натяжения анкеров, зависание грунта на анкерах. - Обоснование выполнить с учетом пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Рассмотреть решения по применению компенсационных мероприятий без изменения параметров анкерных тяг. Включая но не ограничиваясь недействующими в настоящее время нормативными документами ВСН 3-80 п. 16.18 и РД 31.31.27-81 п. 20.18 допускалось снижение значения коэффициента неравномерности в случае предварительного натяжения анкерных тяг. |
|  | Требования к производству работ | - Работы выполнять с учетом действующих нормативных документов. - Критерием достаточности выполненных работ является получение Заказчиком локального положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части разработанных Подрядчиком решений. |
|  | Требования к качеству, количеству и оформлению передаваемой документации | - Предусматривается передача промежуточных (находящихся в разработке) отчетных материалов по требованию Заказчика по электронной почте или на мобильном носителе во время посещения проектного офиса или головного офиса исполнителя, а также во время проведения совещаний; - Текстовые документы предоставить в оригинальных форматах (MS Office 2010) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader). - Чертежи предоставить в формате DWG (AutoCAD) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader). - Электронная версия комплекта документации, предоставляемая на CD-R диске (дисках), должна передаваться сопроводительным документом с подтверждением отсутствия на диске (дисках) вирусов по результатом проверки специализированного антивирусного ПО. Указать наименование примененного специализированного антивирусного ПО. - Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. - На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования ПД (и РД) документации, Заказчика, проектировщика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается аналогичная маркировка. - В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания с гиперссылками на каждый физический раздел комплекта документации. - Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. - Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 |
|  | Перечень предоставляемых Заказчиком исходных данных | - Генеральный план порта при строительстве 1 и 2 этапа с дноуглублением. - Документация, содержащая планы, разрезы и детали конструкций гидротехнических сооружений, получившая положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Требуемые параметры анкерных тяг. - Перечень дополнительных исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику, определяется по соглашению сторон. |
|  | Согласования и экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ | Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение разработанной документации до получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части разработанных Подрядчиком решений. |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.А. Терновой |
| РАЗРАБОТАНО: |  |  |
| Ведущий специалист УГИП |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | Н.С. Осипов |