Приложение № 1

к Договору № 4843/17

от «    » __________ 	2022 г.

СОГЛАСОВАНО: __________________________________ __________________________________ _______________________ /_________/; УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ___________________ /И.М. Русу/. ЗАДАНИЕ на разработку проектной документации в части технологических решений объектов общественного питания и медицинского обслуживания по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север», 2 и 3 этапы»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Договор № 7112921/0076Д от 15.02.2021 АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» с ООО «Восток Ойл» |
|  | Генеральный Заказчик или Застройщик | ООО «Восток Ойл» |
|  | Генеральная проектная организация (далее – Заказчик) | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корпус 2 e-mail: lenmor@lenmor.ru |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Подрядчик | Определяется по результатам закупочной процедуры |
|  | Стадия проектирования | Проектная документация (далее – ПД) |
|  | Местоположение объекта | Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, бухта Север |
|  | Срок выполнения работ | В соответствии с Договором |
|  | Требования к выделению этапов строительства объекта | - В составе ПД предусмотреть выделение следующих этапов строительства: - 2 этап – строительство технологических причалов для отгрузки 50 млн. тонн нефти в год, а также объектов федеральной собственности, необходимых для функционирования Этапа 2. - 3 этап – строительство технологических причалов для отгрузки 25 млн. тонн нефти в год, а также строительство объектов федеральной собственности - акватории порта, средств навигационного оборудования, объектов системы обеспечения безопасности мореплавания. |
|  | Особые условия строительства | - Природно-климатические и инженерно-геологические условия: - Район распространения вечномерзлых (многолетнемерзлых) грунтов; - Абсолютная минимальная температура – минус 48,1˚С; - Климатический подрайон определить согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; |
|  | Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений | - Назначение: Нефтяной терминал предназначен для: - погрузки нефти на танкеры для дальнейшей транспортировки в порты РФ и иностранных государств; - приемки грузов, необходимых для строительства и эксплуатации Нефтяного терминала «Порт бухта Север», 2 и 3 этапы» и иных объектов Заказчика в районе бухты Север. - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: - Принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры. - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: Для территории, на которой будет осуществляться строительство нефтяного терминала характерно: - сплошное распространение многолетнемерзлых пород и связанных с мерзлотой опасных физико-геологических процессов, влияющих на строительство и эксплуатацию объектов; - присутствуют опасные гидрологические явления и процессы, а именно: наводнения в период весеннего половодья и ледохода на реках, летне-осенние высокие дождевые паводки, высокие уровни при установлении ледостава; - отсутствуют опасные геологические явления и процессы (сейсмическая, и вулканическая активность, обвалы и оползни); - сейсмичность района проектируемого строительства в соответствии с картой В (объекты повышенной ответственности - особо опасные, технически сложные или уникальные сооружения) оценивается в 5 баллов по шкале MSK-64 (согласно указаниям СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»); - аварийные ситуации с проливом нефтепродуктов, возникающие при перегрузке нефтепродуктов, при эксплуатации трубопроводов и при частичном разрушении трубопроводов. Исходными данными для расчетов последствий возможных аварий при проливе нефтепродуктов являются: количество опасного вещества и расстояние от опасного объекта до зданий с постоянным пребыванием людей. - Принадлежность к опасным производственным объектам: - Терминал является объектом, на котором используются, хранятся и транспортируются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Класс опасности - опасный производственный объект II класса опасности (уточняется при проектировании в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»); - Пожарная и взрывопожарная опасность: - Меры по обеспечению пожарной и взрывопожарной безопасности проектируемых объектов предусматриваются в проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Производственные и технологические здания категорируются по СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: - в отдельных зданиях предусматривается постоянное пребывание людей. - "Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений – повышенный и нормальный (КС-3 и КС-2 по ГОСТ 27751-2014) в соответствии со ст. 48.1 № 190-ФЗ, Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 4, п. 8) и ГОСТ 27751-2014 (п. 3.2, прил. А). Уровень ответственности для каждого здания и сооружения определить Заказчику и согласовать с Генеральным заказчиком". |
|  | Требования к составу и оформлению документации | - Технические решения должны предусматривать использование как апробированных, ранее реализованных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, приводящих к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих технологий. - При разработке ПД необходимо руководствоваться перечнем ДТПК (документация типового проектирования) в соответствии с реестром ДТПК №16, доведенным письмом ПАО «НК «Роснефть» исх. №43-172 от 11.01.2021. - Не регламентированные настоящим заданием технические решения, применяемые при проектировании объекта, согласовывать с Заказчиком. - Расчеты технологических процессов выполнять с применением сертифицированных программных продуктов. - Документацию разработать в соответствии с локальными нормативными требованиями Генерального заказчика. |
|  | Требования к документации для закупочных процедур | Документацию для комплектации объекта оборудованием и материалами выполнить в составе: - Опросные листы, технические задания заводам–изготовителям, технические требования на изготовление оборудования; - Заказная документация (технические требования, опросные листы) в соответствии с реестром, определённым на стадии Проектная документация; - В заказных спецификациях указывать принадлежность к блочной поставке, ссылки на опросные листы и технические требования; - Включить в ТТ, Т3 и OЛ требование о согласовании с проектной организацией несоответствия изготавливаемых и поставляемых МТР заказной документации через соответствующие службы Генерального Заказчика; - Заказную спецификацию направлять на согласование Заказчику, выделив из состава разработанной документации комплектами с обязательным указанием их в сопроводительном листе. |
|  | Требования к применяемым технологическим решениям | - Доступ для маломобильных групп населения в административных зданиях на территории нефтяного терминала не предусматривать. - Предусмотреть унификацию решений по применяемому оборудованию с объектом «Нефтяной терминал «Порт бухта Север». - В составе проектной документации указать сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов по СП 44.13330.2011, числе рабочих мест и их оснащенности. - Решения, принятые в проектной документации должны обеспечить получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Не регламентированные настоящим заданием технические решения, применяемые при проектировании объекта, согласовывать с Заказчиком. |
|  | Состав и объем работ | - Разработать подразделы «Технологические решения» ПД объектов общественного питания и медицинского обслуживания на Объекте в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, правил и стандартов. - Разработать вышеуказанные подразделы «Технологические решения» ПД в составе, соответствующем требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Положения с дополнениями и изменениями на дату окончания работ по Договору и достаточном для получения положительных заключений государственных экспертиз. При разработке ПД учесть требования Заказчика, изложенные в настоящем Задании. - При разработке подразделов «Технологические решения» ПД учесть требования СП 350.1326000.2018 «Нормы технологического проектирования морских портов» и СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». - Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - Подготовить и передать задания для всех смежных разделов в процессе проектирования. - Разработка комплекта сметной документации. |
|  | Требование к объектам общественного питания | - Предусмотреть питание только для персонала, работающего на территории Объекта. - В соответствии с предварительным штатным численным составом численность персонала по 2 этапу составляет 246 чел./сутки, 169 чел./макс. смена (12 часов). По 3 этапу составляет 32 чел./сутки, 18 чел./макс. смена. Списочная штатная численность будет уточняться в процессе выполнения работ. - Определить тип столовой в соответствии со штатной численностью. - Столовая размещается в административно-бытовом корпусе. - Число посадочных мест принять по СП 44.13330.2011. - Заготовочное предприятие, из которого осуществляется доставка готовой продукции, находится в вахтовом жилом комплексе (ВЖК) в районе приемо-сдаточного пункта (ПСП), который является смежным объектом и разрабатывается по отдельному проекту. - Доставку готовой продукции осуществляется специализированным транспортом. - Определить списочную численность персонала столовой в год. - Определить списочную численность персонала столовой в вахту. - Продолжительность вахты – 1 месяц. - Определить режим работы персонала столовой во время вахты. - Определить количество рабочих смен персонала столовой. - Определить часы работы обеденного зала. - Определить время работы персонала столовой. - Поступающая продукция – готовые блюда. |
|  | Требование к объектам медицинского обслуживания | - Предусмотреть медпункт с учетом списочной штатной численности. - В соответствии с предварительным штатным численным составом численность персонала по 2 этапу составляет 246 чел./сутки, 169 чел./макс. смена (12 часов). По 3 этапу составляет 32 чел./сутки, 18 чел./макс. смена. Списочная штатная численность будет уточняться в процессе выполнения работ. - Определить списочную численность персонала медпункта в год. - Определить списочную численность персонала медпункта в вахту. - Продолжительность вахты – 1 месяц. - Определить режим работы персонала медпункта во время вахты. - Время работы медпункта – круглосуточно. - Определить количество рабочих смен персонала медпункта. - Определить количество персонала в максимальную дневную смену. - Определить количество персонала в максимальную ночную смену. - Медпункт оснастить в основном оборудованием отечественного производства. |
|  | Требования к сметной документации | - Состав и содержание раздела «Смета на строительство объектов капитального строительства» (Смета) должны соответствовать требованиям «Методики определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации № 421/пр от 04.08.2020 г. и введенной в действие с 05.10.2020 г. (далее Методика); - Стоимость строительства в Смете должна быть определена базисно - индексным методом по расценкам Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2020, введённой в действие приказом Минстроя России от 26.12.2019 года №876/пр и внесённой в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства, с учетом всех изменений и дополнений; - Локальные сметные расчеты (Локальные сметы) выполнить по форме Приложения №2 Методики в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по итогу Локальных сметных расчетов (Локальных смет) ежеквартальными индексами Минстроя России для региона Красноярский край на дату представления сметной документации для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства в ФАУ «Главгосэкспертиза России»; - Объектные сметные расчеты (Объектные сметы) выполнить в двух уровнях цен по форме Приложения №5 Методики; - При определении сметной стоимости строительства следует предусмотреть разделение затрат по следующим источникам финансирования: - затраты на объекты федеральной собственности; - затраты на объекты инвестиционной составляющей. - Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании базовых сборников средних сметных цен. В случае отсутствия сметных цен по отдельным строительным материалам, стоимость материалов определять на основании фактической (текущей) цены по прайс-листам поставщиков с пересчётом в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость материалов подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Стоимость оборудования в объектных и локальных сметных расчётах определять в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. для региона строительства по отпускным ценам с начислением транспортных, заготовительно-складских расходов и прочих затрат, относящихся на стоимость оборудования в соответствии с рекомендациями Методики. при отсутствии отпускных базовых цен на отдельные виды оборудования, их стоимость определять на основании прайс-листов поставщиков с пересчётом текущих цен в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость оборудования подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Ценообразование привести в смете со ссылкой на код строительного ресурса по конъюнктурному анализу; - Транспортные расходы на материалы и оборудование, с учетом заготовительно-складских расходов, по прайсам-листам принять: - на материалы – 5% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 2% на заготовительно-складские расходы; - на металлоконструкции – 3,7% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 0,75% на заготовительно-складские расходы; - на оборудование – 4,2% от стоимости оборудования по прайс-листам, в т.ч. 1,2% на заготовительно-складские расходы. - Лимитированные и прочие затраты включать в соответствии с рекомендациями Методики; - Сметная стоимость строительства подлежит государственной экспертизе на предмет проверки достоверности её определения в соответствии с п.27(3) Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», введенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 года №1948. |
|  | Требования к режиму предприятия | - Режим работы предприятия: круглогодичный, круглосуточный. |
|  | Требования к технологии и основному оборудованию | - Принятые решения по части технологии, оборудования, строительных решений, организации строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам РФ. - Разработанные решения должны обеспечивать оптимизацию капитальных вложений и эксплуатационных затрат и учитывать проектные решения по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север». - Предусмотреть использование энергосберегающих, экологически чистых технологий. - Применяемое оборудование, конструктивное и материальное исполнение, климатическое исполнение согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к энергосбережению | - Предоставить технологические исходные данные для разработки раздела «Энергосбережение» согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. |
|  | Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику | - Штатный численный состав; - Планировочные решения зданий с указанием предварительных габаритов зон для размещения объектов столовой и медицинского обслуживания; - Иные материалы по запросу Подрядчика, необходимые в соответствии с нормативно-технической документацией. |
|  | Субподрядные организации | - Перечень субподрядных проектных организаций, привлекаемых подрядчиком в обязательном порядке, согласовывается с Заказчиком; - Подрядчик несет полную ответственность за привлекаемые проектные организации по наличию необходимых лицензий, допусков и прочей разрешительной документации для выполнения поручаемых проектно-изыскательных работ. |
|  | Согласования и экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ | - Обеспечить получение необходимых согласований для завершения государственной экспертизы проектной документации с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение разработанной проектной документации до получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части разработанных решений. |
|  | Порядок сдачи работы | - Предусматривается передача промежуточных (находящихся в разработке) проектных материалов по требованию Заказчика по электронной почте или на мобильном носителе во время посещения проектного офиса или головного офиса Подрядчика, а также во время проведения совещаний; - Один экземпляр проектной продукции выпустить в электронном формате в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»; - После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» Подрядчик представляет Заказчику тома рабочей документации: - два подлинных экземпляра и три копии в сброшюрованном виде на бумажных носителях; - в формате разработки, а также отсканированную копию подлинного экземпляра в формате .pdf на электронных носителях (CD-R, DVD-дисках) в трех экземплярах. |
|  | Требования к передаче материалов | - Приложить обложку АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» (Приложение 1). - Титульный лист проектной документации оформить в соответствии с Приложением 2. - Текстовые документы предоставить в оригинальных форматах (MS Office 2010) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader). - Чертежи предоставить в формате DWG (AutoCAD) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader). - Электронная версия комплекта документации, предоставляемая на CD-R диске (дисках), должна передаваться сопроводительным документом с подтверждением отсутствия на диске (дисках) вирусов по результатам проверки специализированного антивирусного ПО. Указать наименование примененного специализированного антивирусного ПО. - Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. - На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной документации, Заказчика, проектировщика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается аналогичная маркировка. - В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания с гиперссылками на каждый физический раздел комплекта документации. - Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. - Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7/8/10. |

| РАЗРАБОТАЛ: Ведущий специалист УГИП |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.С. Богачев |
| СОГЛАСОВАЛ: |  |  |
| Главный инженер |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.А. Терновой |
| Главный инженер проекта |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.Ю. Талызин |

| Заказчик: | ООО «ВОСТОК ОЙЛ» | Арх. № 87513 |
| --- | --- | --- |

Нефтяной терминал

«Порт бухта Север», 2 и 3 этапы

этап 2

Проектная документация

РАЗДЕЛ 5

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ПОДРАЗДЕЛ 7

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТОРА

КНИГА 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1800-4843-10-02-ИОС.СУБ7.1.6

Том 5.7.1.6

| Логотип организации |  | Наименование проектной организации |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

______________________ А.Ю. Талызин

«__»__________________ 20_____ г.

Нефтяной терминал

«Порт бухта Север», 2 и 3 этапы

этап 2

Проектная документация

РАЗДЕЛ 5

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ПОДРАЗДЕЛ 7

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТОРА

КНИГА 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1800-4843-10-02-ИОС.СУБ7.1.6

Том 5.7.1.6

| Главный инженер | (подпись, дата) | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | (подпись, дата) | И.О. Фамилия |