Приложение 1 к Заданию

| Таблица 1 –Физико-химическая характеристика смеси нефтей по профилю 2024 г |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель |  | Значение показателя |
| Плотность при 10 оС | кг/м3 | 887,8 |
| Плотность при 20 оС | кг/м3 | 881,0 |
| Плотность при 30 оС | кг/м3 | 874,2 |
| Плотность при 40 оС | кг/м3 | 867,5 |
| Плотность при 50 оС | кг/м3 | 860,8 |
| Вязкость кинематическая при 10 оС | мм2/с | 53,23 |
| Вязкость кинематическая, при 20 оС | мм2/с | 31,93 |
| Вязкость кинематическая, при 30 оС | мм2/с | 21,03 |
| Вязкость кинематическая, при 40 оС | мм2/с | 14,51 |
| Вязкость кинематическая, при 50 оС | мм2/с | 10,44 |
| Температура застывания | оС | минус 52 |
| Температура потери текучести | оС | минус 50 |
| Температура насыщения нефти парафином | оС | 1 |

| Таблица 2 –Физико-химическая характеристика смеси нефтей по профилю 2035г |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель |  | Значение показателя |
| Плотность при 10 оС | кг/м3 | 859,2 |
| Плотность при 20 оС | кг/м3 | 852,2 |
| Плотность при 30 оС | кг/м3 | 845,0 |
| Плотность при 40 оС | кг/м3 | 838,0 |
| Плотность при 50 оС | кг/м3 | 831,1 |
| Вязкость кинематическая при 10 оС | мм2/с | 20,03 |
| Вязкость кинематическая, при 20 оС | мм2/с | 12,79 |
| Вязкость кинематическая, при 30 оС | мм2/с | 9,11 |
| Вязкость кинематическая, при 40 оС | мм2/с | 6,793 |
| Вязкость кинематическая, при 50 оС | мм2/с | 5,298 |
| Температура застывания | оС | минус 20 |
| Температура потери текучести | оС | минус 18 |
| Температура насыщения нефти парафином | оС | 21 |

| Таблица 3 –Физико-химическая характеристика смеси нефтей по профилю 2024 г с учетом разворота южных потоков на север) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель |  | Значение показателя |
| Плотность при 10 оС | кг/м3 | 898,1 |
| Плотность при 20 оС | кг/м3 | 891,5 |
| Плотность при 30 оС | кг/м3 | 884,7 |
| Плотность при 40 оС | кг/м3 | 878,0 |
| Плотность при 50 оС | кг/м3 | 871,4 |
| Вязкость кинематическая при 10 оС | мм2/с | 82,14 |
| Вязкость кинематическая, при 20 оС | мм2/с | 47,51 |
| Вязкость кинематическая, при 30 оС | мм2/с | 29,24 |
| Вязкость кинематическая, при 40 оС | мм2/с | 19,27 |
| Вязкость кинематическая, при 50 оС | мм2/с | 13,58 |
| Температура застывания | оС | -17 |
| Температура потери текучести | оС | -15 |
| Температура насыщения нефти парафином | оС | 8 |

| Таблица 4 –Физико-химическая характеристика смеси нефтей по профилю 2035 г (с учетом разворота южных потоков на север) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель |  | Значение показателя |
| Плотность при 10 оС, | кг/м3 | 860,4 |
| Плотность при 20 оС, | кг/м3 | 853,0 |
| Плотность при 30 оС, | кг/м3 | 845,9 |
| Плотность при 40 оС, | кг/м3 | 838,8 |
| Плотность при 50 оС | кг/м3 | 831,9 |
| Вязкость кинематическая, при 10 оС | мм2/с | 21,85 |
| Вязкость кинематическая, при 20 оС | мм2/с | 12,99 |
| Вязкость кинематическая при 30 оС | мм2/с | 8,712 |
| Вязкость кинематическая, при 40 оС | мм2/с | 6,927 |
| Вязкость кинематическая, при 50 оС | мм2/с | 5,043 |
| Температура застывания | оС | 2 |
| Температура потери текучести | оС | 4 |
| Температура насыщения нефти парафином | оС | 20 |