Приложение № 1

к Договору № 4888/2

от «    »__________ 	2022 г.

| СОГЛАСОВАНО: _______________________ /_________/ | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ___________________ /И.М. Русу/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ
на разработку рабочей документации и корректировку проектной документации по разделу: «Технологические решения наливных грузов» по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»

|  | Основание для проектирования | Решение АО «ОЭК» |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный Заказчик | АО «ОЭК» |
|  | Генеральная проектная организация (далее – Заказчик) | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корпус 2 e-mail: lenmor@lenmor.ru |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Подрядчик | Определяется по результатам проведения закупки |
|  | Стадия проектирования | Рабочая документация (далее – РД). Внесение изменений в проектную документацию (далее – ПД). |
|  | Местоположение объекта | Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, бухта Север |
|  | Срок выполнения работ | В соответствии с Договором |
|  | Основные технико-экономические показатели | - Производительность терминала: - общая мощность объекта 26,1 млн. тонн нефти в год. - Физико-химические свойства нефти принять согласно приложения 1 (Результаты исследования смеси нефтей). - Расчетное судно (см. приложение 3): - арктический танкер дедвейтом 120 000 т; - длина судна – 293 м; - ширина судна – 49 м; - высота борта – 22,5 м; - осадка на миделе – 14,7 м; - осадка на кормовом перпендикуляре – 15,382 м; - водоизмещение – 161850 т. - Температура перекачки нефти составляет +20…+500С (ранее в стадии «П» +15…+20 0С). |
|  | Идентификация зданий и сооружений согласно 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | - Назначение: Нефтяной терминал предназначен для: - погрузки нефти на танкеры для дальнейшей транспортировки в порты РФ и иностранных государств; - приема дизельного топлива для нужд производственных объектов в районе Бухты Север. - приемки грузов, необходимых для строительства и эксплуатации Нефтяного терминала «Порт бухта Север» и иных объектов Заказчика в районе бухты Север (не входит в объем «Технологических решений»). - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: - Принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры. Филиал ФГБУ «АМП Западной Арктики». - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: - Для территории, на которой будет осуществляться строительство нефтяного терминала характерно: - сплошное распространение многолетнемерзлых пород и связанных с мерзлотой опасных физико-геологических процессов, влияющих на строительство и эксплуатацию объектов; - присутствуют опасные гидрологические явления и процессы, а именно: наводнения в период весеннего половодья и ледохода на реках, летне-осенние высокие дождевые паводки, высокие уровни при установлении ледостава; - отсутствуют опасные геологические явления и процессы (сейсмическая, и вулканическая активность, обвалы и оползни) - сейсмичность района проектируемого строительства в соответствии с картой В (объекты повышенного уровня ответственности - особо опасные, технически сложные или уникальные сооружения) оценивается в 5 баллов по шкале MSK-64 (согласно указаниям СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах») - Принадлежность к опасным производственным объектам: - Терминал является объектом, на котором используются, хранятся и транспортируются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Класс опасности - опасный производственный объект II класса опасности (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», уточняется при проектировании); - Пожарная и взрывопожарная опасность: - Меры по обеспечению пожарной и взрывопожарной безопасности проектируемых объектов предусматриваются в проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Производственные и технологические здания категорируются по СП 12.13130.2009 (с изм.1) «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: - Имеются здания (помещения) с постоянным пребыванием людей. - Уровень ответственности проектируемого объекта – повышенный (КС-3 по ГОСТ 27751-2014), в соответствии со ст. 48.1 № 190-ФЗ и с Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 4, п. 8). |
|  | Состав и объем работ | - Определение состава, количества и основных параметров технологического оборудования, коммуникаций, технологических зданий и сооружений, предназначенных для выполнения операций по приему, транспортированию, погрузке в танкеры/выгрузке из танкеров нефти и нефтепродуктов. - При разработке технологических решений и вариантной проработки компоновки терминала учитывать перспективное развитие терминала на производительность 115 млн.т/год. - Расстановка технологического оборудования, коммуникаций, технологических зданий и сооружений на генплане по вариантам компоновки терминала. - Согласование взаимного размещения технологического оборудования, коммуникаций, технологических зданий и сооружений на генплане с объектами инфраструктуры терминала. - Разработка заданий смежным отделам. - Разработка технологического задания для определения объема капитальных вложений в строительство терминала. - Защиту технологических решений у Генерального Заказчика совместно с Генпроектировщиком. - Технологические решения по приему нефти из Приемо-сдаточного пункта (ПСП), перекачке внутри терминала и погрузку нефти в танкеры. - Технологические решения приема нефтепродуктов (дизтоплива) из танкеров и перекачки с нефтяного терминала в ПСП. - Исходные данные (технологические задания) для разработки смежных разделов проектной документации в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации. - Заказные спецификации (ЗС) на технологическое оборудование и материалы. - Опросные листы (ОЛ) и Технические требования (ТТ) на оборудование заводского изготовления. - Локальные сметные расчеты. - Корректировка Технологического регламента (в объеме принятых решений и поставляемого оборудования в рабочей документации) эксплуатации терминала с учетом перекачки и сдачи нефти, приема и сдачи на ПСП дизтоплива, предусматривающий обеспечение бесперебойного режима работы нефтепроводов/нефтепродуктопроводов и выполнения учетных операций. - Резервуарный парк нефти, резервуарный парк дизельного топлива, расположенные на ПСП, а также коридор коммуникаций между ПСП и нефтяным терминалом в объем проектирования не входят. - В рабочей документации учесть изменение типа танкера (в т.ч. геометрических размеров) для налива нефти относительно стадии «Проектная документация». Соответственно, в рабочей документации предусмотреть увеличение/изменение трассы коллекторов и расстановки компенсаторов, проектирование стендеров под измененные параметры танкера. - Выполнить гидравлический расчет всех коллекторов нефти с учетом изменения физико-химических свойств нефти (на причальную зону и при откачке в сторону ПСП), увеличения температуры наливаемой нефти и увеличения длины коллекторов (относительно ст. «Проектная документация»). - Выполнить расчет в программном комплексе «СТАРТ» (или аналогичной) с учетом изменения физико-химических свойств нефти и увеличения температуры наливаемой нефти, изменения/увеличения прокладки коллекторов с расстановкой компенсаторов (относительно ст. «Проектная документация»). - При необходимости предусмотреть дополнительную теплоизоляцию относительно стадии «Проектная документация» в связи с увеличением температуры наливаемой нефти. - Рабочей документацией предусмотреть размещение следующих зданий и сооружений: - Технологические трубопроводы от границы проектирования до причалов; - Технологическая площадка стендеров причала №4, корабельные стендера 5 шт., для налива нефти в танкера (СТ41-СТ44) и отвода углеводородных паров (СТ45); - Аварийно-дренажная емкость V=100м3 причала №4 для приема сбросов с предохранительного клапана и дренажа нефти (Е-41); - Технологическая площадка стендеров причала №5, корабельные стендера 5 шт., для налива нефти в танкера (СТ51-СТ54) и отвода углеводородных паров совмещенный с приемом дизельного топлива (СТ55); - Аварийно-дренажная емкость V=100м3 причала №5 для приема сбросов с предохранительного клапана и дренажа нефти (Е-51); - Система защиты от гидроудара для защиты причального оборудования и трубопроводов (СЗГУ-1, 2); - Блок системы измерений количества и качества нефти (СИКН); - Система защиты от гидроудара для защиты оборудования расположенного в СИКН и трубопроводов (СЗГУ-3); - Буферная емкость дизельного топлива (РВС-500м3); - - Насосная станция откачки дизельного топлива и нефти; - Емкость подземная дренажная учтенной нефти V=100м3 с насосом и погружным нагревателем (Е-1); - Емкость подземная дренажная неучтенной нефти V=100м3 с насосом и погружным нагревателем (Е-2); - Дренажная емкость неучтенного дизтоплива V=40м3 с насосом и погружным нагревателем (Е-3); - Горизонтальная надземная емкость V=40м3 для создания подпора насосов откачки нефти (Е-4); - Установка улавливания углеводородных паров нефти с возвратом сконденсировавшейся нефти в трубопроводы причальной зоны с дальнейшей отгрузкой на танкер; - Блок-бокс учета дизельного топлива; - Площадка автоналива дизельного топлива. - В рабочей документации предусмотреть выполнение следующих основных технологических операций: - погрузка нефти на причале №4 в танкер грузоподъёмностью 120000 т с определением количества и контролем качества нефти в СИКН и отводом паров нефти в комплекс конденсации и рассеивания паров; - погрузка нефти на причале №5 в танкер грузоподъёмностью 120000 т с определением количества и контролем качества нефти в СИКН и отводом паров нефти в комплекс конденсации и рассеивания паров; - прием дизельного топлива через стендер в буферный резервуар дизельного топлива, далее через насосную и узел коммерческого учета в резервуарный парк ПСП; - защиту технологических трубопроводов от гидравлических ударов при отгрузке нефти на причале №4, сброс от клапанов защиты от гидроудара СЗГУ-1, 3 в емкости Е-41, Е-2; - защиту технологических трубопроводов от гидравлических ударов при отгрузке нефти на причале №5, сброс от клапанов защиты от гидроудара СЗГУ-2, 3 в емкости Е-51, Е-2; - дренирование стендеров и участков трубопроводов причалов №4, №5 в емкости Е-41, Е-51, с дальнейшей откачкой дренажа нефти с помощью погружного насоса, установленного в емкостях, через стендера на танкер; - конденсация паров нефти с откачкой конденсата в трубопроводы причальной зоны с дальнейшей отгрузкой на танкер; - откачка неучтенной нефти из основного технологического трубопровода в резервуарный парк ПСП по трубопроводу возврата нефти насосным агрегатом насосной станции откачки дизельного топлива и нефти; - дренирование учтенной нефти из трубопроводов причальной зоны и СИКН в дренажную емкость учтенной нефти Е-1 V=100 м3; - откачка нефти из емкости учтенной нефти Е-1 V=100 м3 в трубопроводы причальной зоны; - откачка нефти из емкости учтенной нефти Е-1 V=100 м3 по трубопроводу возврата нефти с обязательным измерением количества откачанной нефти; - дренирование неучтенной нефти из СИКН и трубопроводов насосной станции откачки дизельного топлива и нефти в дренажную емкость неучтенной нефти Е-2 V=100 м3; - откачка нефти из трубопровода DN1200 в резервуарный парк насосом насосной станции откачки дизельного топлива и нефти по трубопроводу DN200; - откачка нефти из дренажной емкости неучтенной нефти Е-2 V=100 м3 по трубопроводу возврата нефти; - дренирование нефти из стендеров причала №4, №5 и трубопроводов площадки стендеров в дренажные емкости Е-41, 51 РГС V=100 м3 насосными агрегатами Н41-44, Н51-54; - откачка нефти из дренажных емкостей Е-41, 51 РГС V=100 м3 в трубопроводы причальной зоны, для заполнения стендеров, либо для перекачки в дренажную емкость учтенной нефти Е-1 V=100 м3; - дренирование дизельного топлива из стендера СТ45 причала №4 и причального трубопровода дизельного топлива в буферную емкость дизельного топлива для дальнейшего использования; - дренирование трубопровода подачи дизельного топлива на ПСП и трубопроводов насосной станции в емкость сбора дизельного топлива Е-3 V=40 м3; - откачка дизельного топлива из емкости Е-3 на площадку налива дизельного топлива в автоцистерны. |
|  | Требования к порядку разработки рабочей документации | Документацию разработать в соответствии с государственными стандартами системы ПД для строительства, в том числе ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также иными действующими техническими документами, а также Методическими указаниями компании ПАО «Роснефть» |
|  | Требования к разработке документации | - РД выполнить на основании ПД, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 24-1-1-3-010313-2021 от 10.03.2021 г. и изменений, необходимость в которых определена в процессе строительства Объекта. - Выполнить внесение изменений и дополнений в ПД, в т.ч. сметную документацию на основании требований к разработке РД, а также изменений, выявленных в процессе строительства Объекта. - Выполнять корректировку РД по ходу выполнения строительно-монтажных работ (СМР) на основании согласованных технических решений и изменений. - Каждый отдельный комплект РД (в т.ч. отдельные листы, если они выдаются в работу отдельно от комплекта) должен содержать полную ведомость работ и подробную спецификацию на применяемые материалы. - Разработать детальные ведомости объемов работ с указанием, включая, но не ограничиваясь: марок и моделей механизмов и оборудования, выполняющих те или иные работы, дальности перевозок материалов и вспомогательных работ на отвалах/складах и т.п. При необходимости объёмы могут быть указаны в маш/часах. - Вносить изменения в рабочую документацию в случае замены оборудования/материалов по результатам проведенных закупочных процедур при условии соответствия требованиям проектной документации. - В составе РД представить технические требования и опросные листы на оборудование, в соответствии с Методическими указаниями Компании № П1-01.04 М-0016 «Порядок разработки опросных листов и технических требований на оборудование для объектов обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений Компании», а также спецификации и ведомости объемов работ (ВОР). - Составить сборники спецификаций на оборудование и материалы. - При разработке РД учесть требования документация типового проектирования Компании РН-Ванкор. |
|  | Согласование проектной документации | Согласовать ПД, в т.ч. сметную документацию, со всеми заинтересованными и контролирующими организациями в соответствии с требованиями законодательства РФ. |
|  | Особые условия проектирования и строительства | Природно-климатические и инженерно-геологические условия принять в соответствии с результатами инженерных изысканий, выполненных в составе ПД, с учетом данных дополнительных инженерных изысканий, выполняемых в процессе работ. |
|  | Особые требования к проектированию | - Документацию для комплектации объекта оборудованием и материалами выполнить в составе: - Опросные листы, технические Задания заводам – изготовителям, технические требования на изготовление оборудования; - Заказная документация (технические требования, опросные листы) в соответствии с реестром, определённым на стадии Проектная документация; - В заказных спецификациях указывать принадлежность к блочной поставке, ссылки на опросные листы и технические требования; - Включить в ТТ, Т3 и OЛ требование о согласовании с проектной организацией несоответствия изготавливаемых и поставляемых МТР заказной документации через соответствующие службы Заказчика; - В составе документации выполнить сборники спецификаций оборудования (ССО), выделив оборудование поставки Заказчика и поставки Подрядчика. Разделение принять в соответствии с разделительной ведомостью, предоставляемой Заказчиком. В СО поставки Заказчика должно быть разделение на «Материалы» и «Оборудование». - Заказную спецификацию направлять на согласование Генпроектирощику, выделив из состава разработанной документации комплектами с обязательным указанием их в сопроводительном листе. - В календарном плане договора на выполнение проектных работ установить дату выдачи ОЛ, ТТ на оборудование длительного цикла изготовления (ДЦИ). - В заказной документации в разделе «Комплектность поставки» предусматривать разбивку сложного блочного и технологического оборудования на составляющие элементы по группам с различным сроком полезного использования, применяя группы указанные в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». - Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, трубной продукции, сертифицированных в установленном порядке, разрешенных к применению в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, зарегистрированному Министерством юстиции РФ под № 11363 от 19.03.2008г. - Технико-технологические решения должны базироваться на опыте строительства и эксплуатации нефтегазодобывающих производств в сложных природно-климатических условиях и предусматривать использование как апробированных, ранее реализованных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, приводящих к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих технологий. - Разработать и согласовать с Заказчиком, с учетом выделения этапов строительства, технологическую схему Нефтяного терминала. Тип и характеристики применяемого оборудования в технологической схеме согласовать с Заказчиком. - Требования по метрологии указаны в п. 20. - Решения, принятые в рабочей документации, с учетом корректировок относительно существующей проектной документации, должны обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации после внесения соответствующих изменений в проектную документацию. - Марку стали технологических трубопроводов определить проектом в соответствии с действующими нормами требованиями, в зависимости от коррозионной активности транспортируемой среды. - Разработать мероприятия по предотвращению и борьбе с коррозией трубопроводов и оборудования. - Не регламентированные настоящим Заданием технические решения, применяемые при проектировании объекта, согласовывать с Генпроектировщиком. - Технологические расчеты и выбор оборудования Нефтяного терминала «Порт бухта Север» производительностью в 26,1 млн. т/год производить с учетом возможности расширения технологических площадок и коридоров коммуникаций с целью увеличения мощности терминала до 115 млн.т/год. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | - Строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам РФ по качеству. - Проектные решения должны соответствовать снижению материалоемкости и трудоемкости строительства, экономного расходования тепловой и электрической энергии, повышения степени заводской готовности оборудования, строительных конструкций, изделий, рациональной утилизации земель, охраны окружающей среды, взрыво- и пожаробезопасности объектов. |
|  | Требования к технологии и основному оборудованию | - Технические решения должны обеспечивать минимизацию капитальных вложений и эксплуатационных затрат. - Предусмотреть использование энергосберегающих, экологически чистых технологий. - Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, сертифицированных в установленном порядке, разрешенных к применению. - Применяемое оборудование, конструктивное и материальное исполнение, климатическое исполнение согласовать с Заказчиком. - Разработать технологический процесс отгрузки на расчетные суда требуемого объема нефти/ слива дизтоплива с танкеров. |
|  | Требования к энергосбережению | - Рабочую документацию разработать с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. |
|  | Требования к метрологическому обеспечению | - При проектировании объектов должны применяться средства измерений преимущественно отечественного производства, прошедшие ведомственные и государственные испытания с целью утверждения типа СИ и внесенные в Государственный реестр средств измерений. - При разработке рабочей документации руководствоваться Федеральным законом от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и иных законодательных и нормативных документов в области метрологии и контроля качества. - Состав и содержание метрологического обеспечения в проектной документации должны быть разработаны с учетом действующих нормативных требований и согласованы с Заказчиком. - В составе оборудования Нефтяного терминала предусмотреть СИКН – систему измерения количества и показателей качества нефти комплектно-блочной поставки. - Откорректировать, при необходимости, техническое задание (ТЗ) на изготовление СИКН с технической и гидравлической схемой, а также блоком средств эталонных. ТЗ согласовать с Заказчиком. В ТЗ на изготовлении СИКН и блока средств эталонных включить требование о необходимости прохождения метрологической экспертизы конструкторской, технологической и проектной документации согласно РМГ 63-2003 и ТТ, выданных Заказчиком. - Тип и перечень применяемых средств измерений и выбор метода измерения принять в соответствии с разработанной ранее проектной документацией. |
|  | Требования к разработке сметной документации | - Состав и содержание раздела «Смета на строительство объектов капитального строительства» (Смета) должны соответствовать требованиям «Методики определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации № 421/пр от 04.08.2020 г. и введенной в действие с 05.10.2020 г. (далее - Методика); - Стоимость строительства в Смете должна быть определена базисно - индексным методом по расценкам Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2020, введённой в действие приказом Минстроя России от 26.12.2019 года №876/пр и внесённой в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства, с учетом всех изменений и дополнений; - Локальные сметные расчеты (Локальные сметы) выполнить по форме Приложения №2 Методики в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по итогу Локальных сметных расчетов (Локальных смет) ежеквартальными индексами Минстроя России для региона Красноярский край на дату представления сметной документации для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства в ФАУ «Главгосэкспертиза России»; - Объектные сметные расчеты (Объектные сметы) выполнить в двух уровнях цен по форме Приложения №5 Методики; - При определении сметной стоимости строительства следует предусмотреть разделение затрат по следующим источникам финансирования: - затраты на объекты федеральной собственности; - затраты на объекты инвестиционной составляющей. - Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании базовых сборников средних сметных цен. В случае отсутствия сметных цен по отдельным строительным материалам, стоимость материалов определять на основании фактической (текущей) цены по прайс-листам поставщиков с пересчётом в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость материалов подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Стоимость оборудования в объектных и локальных сметных расчётах определять в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. для региона строительства по отпускным ценам с начислением транспортных, заготовительно-складских расходов и прочих затрат, относящихся на стоимость оборудования в соответствии с рекомендациями Методики. при отсутствии отпускных базовых цен на отдельные виды оборудования, их стоимость определять на основании прайс-листов поставщиков с пересчётом текущих цен в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость оборудования подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Ценообразование привести в смете со ссылкой на код строительного ресурса по конъюнктурному анализу; - Транспортные расходы на материалы и оборудование, с учетом заготовительно-складских расходов, по прайсам-листам принять: - на материалы – 5% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 2% на заготовительно-складские расходы; - на металлоконструкции – 3,7% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 0,75% на заготовительно-складские расходы; - на оборудование – 4,2% от стоимости оборудования по прайс-листам, в т.ч. 1,2% на заготовительно-складские расходы. - Лимитированные и прочие затраты включать в соответствии с рекомендациями Методики. |
|  | Субподрядные организации | - Перечень субподрядных проектных организаций, привлекаемых подрядчиком в обязательном порядке, согласовывается с Заказчиком; - Подрядчик несет полную ответственность за привлекаемые проектные организации по наличию необходимых лицензий, допусков и прочей разрешительной документации для выполнения поручаемых проектно-изыскательных работ. |
|  | Исходные данные | - Характеристики транспортируемого продукта. - Объем и номенклатура перевозимых грузов. - Исходные данные для разработки сметной документации. - Технические условия на подключение технологических сетей Нефтяного терминала «Порт бухта Север» к сетям объекта «Бухта Север. ПСП». - Технические параметры арктических танкеров. - Генпроектировщик предоставляет необходимые для проектирования исходные данные по письменному запросу субподрядчика. |
|  | Особые требования Заказчика к разработке проектной документации | РД разработать в соответствии с локальными-нормативными документами Генерального Заказчика. |
|  | Порядок сдачи работы | - После завершения работы Подрядчик представляет Заказчику тома рабочей документации: - два подлинных экземпляра и три копии в сброшюрованном виде на бумажных носителях; - в формате разработки, а также отсканированную копию подлинного экземпляра в формате .pdf на электронных носителях (CD-R, DVD-дисках) в трех экземплярах. - Текстовые материалы должны быть представлены в формате «Word 2010», графические материалы (чертежи) с подписями разработчика в исходном формате «AutoCAD 2012», файлы (*.dwg) и AdobeReader (*.pdf) |
|  | Требования к передаче материалов | - Электронная версия комплекта документации передается на CD диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. - Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. - Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7. |

Приложения:

  - Физико-химические свойства нефти.

  - Технические условия на подключение технологических сетей Нефтяного терминала «Порт бухта Север» к сетям объекта «Бухта Север. ПСП».

  - Технические параметры арктических танкеров.

| РАЗРАБОТАЛ: Главный инженер проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | П.В. Иванов |
| СОГЛАСОВАЛ: |  |  |
| Главный инженер |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.А. Терновой |
| Главный инженер проекта |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.Ю. Талызин |